İş Sağlığı Ve Güvenliği İç Yönetmeliği

1.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, İş, çevre ve sosyal faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerin önlenmesi, sağlıklı ve güvenli bir yaşama ve çalışma ortamı sağlanarak tüm insanların mutluluğuna zarar verici olayların asgariye indirilmesi

Her insanın çalışma koşulları, rahat ve tehlikesiz bir iş düzeni tüm hayatını bedensel ve ruhsal sağlığını etkiler. Bu durumda iş güvenliğinin sağlanması mutlu bir toplum için temel koşullardan biridir. Bu sosyal amacın yanı sıra, iş güvenliğinin sağlanması maddi kayıpları azaltacağından da hiç küçümsenmemesi gerekir. Kısaca;    İş Güvenliği ,   Üretim Güvenliğini Sağlamak  ve İşletme Güvenliğini Sağlamak ana amaçtır.

Bu Yönetmelik Anatamir Fabrikasına ait  işyerlerinde İş Güvenliği açısından alınması gereken asgari önlemleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

DAYANAK

Madde  2 :: 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 81 (Değişik 15/5/2008-5763/4 md)

İşverenler; devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, iş yerindeki işçi sayısı, iş yerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

a. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

b. Bir veya birden fazla iş yeri hekimi ile gerektiğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,

c. Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdür.

İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilecektir

TANIMLAR:

Madde 3: Bu yönetmelikte geçen;  İlgili tanımlar aşağıda verilmiştir

İŞYERİ: İşin yapıldığı yerdir.  İşyerine bağlı olarak kullanılabilen dinlenme yeri, yemekhane, muayenehane, eğitim yerleri ve havlu gibi eklenti yerleri  işyeri  niteliğindedir.

İŞ: İşçinin bir hizmet akdi ile işyeri personel yönetmeliğinde ve işyerinde yapmakla yükümlü olduğu şeylerdir.

İŞVEREN: İşçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.

-1-

TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Madde 4: Bu yönetmelikte geçen; Tehlike tanımlaması ve Risk değerlendirmesi tanımları aşağıda yapılmıştır.

Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

Tehlike: Çalışma ortam ve şartlarında mevcut olan yada dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, maruz kalacak çalışanlara, işyerine ve çevreye; Bir zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeli bulunan kaynak durum,

Risk: Tehlikeli durumun meydana gelme ihtimali ile gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkaracağı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşkesi,

Kabul edilebilir risk: Kanuni zorluklar ile işletmenin kendi "İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası" dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk,

Kaza Nedir: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet verebilen istenmeyen olay.

2.BÖLÜM

SORUMLULUKLAR VE SORUMLULAR

İşverenin Görev Ve sorumlulukları

Madde 5: İşverenin Görev Ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir

- İşyerindeki  işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak, bu husustaki şartları  sağlama ve araçları bulundurmak,

- Mevzuata uygun tedbirler almak ve çalışanları eğitmek,  İşe uygun  işçi almak,

- İşçilere eğitim verilerek,  onların tehlikelere karşı uyarmak, kurallara riayetinin sürekli olarak izlenip takip etmek

- İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.

İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar.

a) Kurulun görev ve yetkileri,

b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

d) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,

e) Etkili iletişim teknikleri,

f) Acil durum önlemleri,

g) Meslek hastalıkları,

h) İşyerlerine ait özel riskler.

-2-

Madde 6: İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Görev ve Sorumlulukları:

İş sağlığı ve güvenliği kurulları şu kişilerden oluşur;

a) İşveren veya işveren vekili,

b)  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı,

c) İşyeri hekimi,

d) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

e) Varsa sivil savunma uzmanı,

f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,

g) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi,

h) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi.

Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü edilen kişidir.

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman,  İşyeri hekimi,  İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, sivil savunma uzmanı, işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

Kurullar, İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almakla yükümlüdür.

İş Güvenliği Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 7: İş güvenliği mühendisleri iş güvenliği ile ilgili İş Güvenliği Kurulunun bir bölümünü oluşturur.

-    İş kazalarından korunmak ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak

-    Etkin bir ilk yardım sağlamak

-    Kazaya uğrayanların tedavilerini yapmak, iş ve meslek edinmeleri için gerekli olanakları sağlamak

-    Yaralananların kendilerine, ölenlerin geride kalanlara gerekli parasal yardımın yapılmasını sağlamaktır.

-   İş güvenliği mühendisi, işverene,iş güvenliği ve kazaların önlenmesi ile ilgili bütün konularda ve işin insancıl koşullar altında yapılmasında yardımcı olmalıdır.

-   İşveren ve iş güvenliği ve kazaların önlenmesinden sorumlu personele her türlü tavsiyede bulunmalıdır

-  Üretim yerlerinin, teknik malzemenin( işletmeye alınmadan) ve iş metodlarının (uygulanmadan önce) teknik güvenirliğini kontrol etmelidir

-  İşletmede çalışan herkesi, iş güvenliği ve kazaların önlenmesi ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirmeli, özellikle çalışırken maruz kaldıkları kaza ve sıhhi tehlikleri ve bunlardan nasıl korunacaklarını göstermeli, ilk yardım yapacakları ve yardımcı tıbbi personeli oluşturmalıdır.

-3-

İşçilerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 8: İşçiye yüklenen görev ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.

- İşini özenle yapma borcu,

- Tedbirlere riayet etmek, eğitimlere katılmak, kuralları  öğrenmek  ve bu kurallara uymak borcu

- İşverenin talimatlarına uyma borcu,

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkındaki  usul ve şartlara uyma borcu,

- Sadakat borcu,

- Olumsuzlukları bildirme borcu,

- Rekabet etmeme borcu,

-işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ,

-Bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.

-İşçiler, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yapmakla yükümlüdürler.

- Kendilerinin ve kendi işlem ve ihmallerinden etkilenecek başkalarının  güvenliklerine özen göstermek,

- Kendilerinin ve diğerlerinin sağlık ve güvenlikleri için  verilmiş talimatlara, sağlık ve güvenlik alanındaki işlem ve   usullere uymak,

- Güvenlik araçlarını ve koruyucu donanımı doğru bir şekilde  kullanmak, (bunları kullanılmaz hale getirmemek)

-Bir tehlikenin ortaya çıktığını ve bunu kendilerinin tek başına önlemelerinin mümkün olmadığını düşündükleri durumlarda hemen amirlerine haber vermek,

-Kaza ve yaralanma olması durumunda bunu bildirmek,

- Sağlık ve güvenlik açısından kaygı verici durumlar görüldüğünde işveren veya yetkili organ tarafından  inceleme ve  araştırma yapılmasını talep etme ve  bunları yaptırma,

- Sağlık ve güvenliklerini tehdit edici durumları  bilme  ve bu konuda bilgilendirilme,

- Sağlık ve güvenlik temsilcisini seçme

-Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmak zorundadırlar,

-Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza edildiği yere geri koymak zorundadırlar.

-İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle yükümlüdürler.

-İşçiler ve temsilcileri, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak, işyeri sağlık biriminin çalışmalarına destek sağlamak, sağlık muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği yapmakla yükümlüdürler

-İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, işverene veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek zorundadırlar .

-İşçinin haklı bir nedeni olmaksızın gerekli eğitimlere katılmamakta ısrar etmesi İş Kanunu’nun 25/II-(h) ve (ı) bentleri uyarınca bir haklı fesih nedeni oluşturur.

-İşçiler, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar.

-İşçiler, işyerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla işbirliği yaparlar.

-İşçiler, uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında kurula bilgi verirler.

-4-

3.BÖLÜM

İZLENECEK PROSEDÜRLER

İlk İşe Başlatma

Madde 9 : İşe başlatmadan önce sağlık kontrolünden geçirilerek sağlam ve sağlıklı olduğuna ilişkin rapor alınmalıdır. Özürlüler ve doktorun çalışmasında sakınca gördüğü kişiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmamalıdır.İşçiler için;

  - İşçinin akciğer filmi çektirilmeli,

  - EKG si çektirilmeli,

  - Kan ve idrar tahlilleri yaptırılmalı,

  - SFT (solunum fonksiyon testi) yaptırılmalı,

  - Risk altında çalışanlara tetanos aşısı yapılmalı, gürültülü yerlerde ve işlerde çalışacak işçilerin kulak odiogramları çektirilmelidir.

Madde 10: Sosyal sigortalar için işçinin girişi işçinin çalıştığı iş koluna göre ya işe başlatılmadan bir gün önce ya da işe başlatıldığı gün mutlaka yapılmalı ve yine aynı gün Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir. (İşe Giriş Bildirgesi ile)

Madde 11: İşe başlatmadan önce işçilere yapacakları işle ilgili olarak bir “İş Güvenliği Eğitimi” verilmelidir. Eğitim belgesi düzenlenerek işçinin dosyasında saklanmalıdır

Risk Değerlendirmesi

Madde 12: İşveren veya iş güvenliği mühendisi işyerinde “Risk Değerlendirmesi” yaparak tehlikeleri ve riskleri belirleyerek gerekli kontrol önlemlerinin alınmasını sağlayacaktır.

Periyodik Kontroller ve Güvenlik Tedbirleri

Madde 13: İşyerinde kullanılan kaldırma makinaları, kazanlar, kompresörler ve basınçlı kapların periyodik kontrolleri ve testleri yaptırılarak teknik rapor düzenlenerek işyerinde bulundurulmalıdır.

Madde 14 : İşyerinde bulunan aşağıdaki makine ve teçhizat periyodik kontrol ve testlerden geçirilecektir.Bu konuda işveren ve iş güvenliği kurulu üzerine düşen görevi yerine getirecektir.

1-Kaldırma makinaları (vinçler, forkliftler) her 3 ayda bir kontrol ve testten geçirilecektir.

2-Kazanlar, kompresörler ve basınçlı kaplar yılda bir periyodik kontrol ve testten geçirilecektir.

3-Basınçlı gaz tüplerinin her 5 yılda bir basınç testinin yapıldığına ilişkin soğuk damga tüp üzerinde görülecektir.

4-İşyerinde kullanılan elektrikli makina ve tezgah ile elektrik panolarının topraklama kontrolleri yılda bir periyodik olarak yapılarak ölçüm değerlerinin yer aldığı bir rapor düzenlenecektir. Uygun olmayan topraklamalar yenilecektir.

5-İşyerinde çalıştırılacak elektrikçiler mutlaka ehliyetli ve yeterli olacaklardır.

6-Yıldırım tehlikesine karşı işyerinde paratoner sistemi olmalıdır.

7-Paratonerlerin de yılda bir periyodik olarak kontrol edilmesi ve düzenlenecek raporun işyerinde bulundurulması gerekmektedir.

8-İş makinalarını kullanan operatörlerin mutlaka operatör sertifikaları olacaktır. Lastik tekerlekli iş makinası kullanan operatörlerin ise “G” sınıfı sürücü belgeleri bulunacaktır.

9-İşyerindeki içme ve kullanma sularının tahlilleri yaptırılarak, içmeye elverişli olmayan sular içilmeyecektir.

10-İşyerlerinde işçilere yönelik iş güvenliği uyarı levhaları bulundurulacaktır.

-5-

11-İşyeri ortam ölçümleri (toz, gaz, gürültü, termal konfor koşulları, titreşim) yaptırılarak, belirlenen durumlara göre koruma önlemleri alınacaktır.

12-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde her 10 işçi için 1 sertifikalı ilk yardımcı bulundurulacaktır.  (İlk Yardım Yönetmeliği)

13-İşyerlerinde yangın, deprem, sel baskını ve kazalara yönelik yapılması gerekenlerin kapsadığı “Acil Durum Planı” hazırlanacaktır.

14-İşyerlerinde 6 ayda bir yangın eğitimleri yenilenmeli, alarm ve tahliye denemeleri yapılmalıdır.

15-Malzeme Güvenlik Bilgi Formları: İşyerinde kullanılan kimyasal maddelerin “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları” (MSDS) kimyasal madde satın alınırken satıcı firmadan talep edilecek ve taşıma, depolama ile kullanımları bu formlardaki uyarılara göre yapılacaktır.

Kişisel Koruyucular (KKD)

Madde 15: Çalışacakları işte kullanabilecekleri kişisel koruyucu malzeme (baret, emniyet kemeri, iş ayakkabısı, iş elbisesi, gözlük, maske, eldiven, çizme vb.) imza karşılığı zimmetli olarak kendilerine teslim edilmeli ve bu kişisel koruyucu malzemeyi sürekli kullanmaları sağlanmalıdır.

Madde 16: Kişisel koruyucu donanım (KKD) Kullanılması Gereken İşlerin, Kişilerin Tespiti yapılarak , KKD Temini, Kullanımına ilişkin hususlar, Acil durum hazırlığı, acil durumlarda yapılması gereken hususlar işverence belirlenecektir.

Sağlık Kontrolleri

Madde 17: Mutfak, yemekhane ve çay ocağı personeli ve kantin işletenlerin bulaşıcı hastalık tehlikesine karşı portör muayeneleri ve her 3 ayda bir periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır.

Madde 18 : İşyerinde her öğünde verilen tüm yemeklerden alınacak numuneler steril kaplarda ve 72 saat süresince buzdolabında saklanmalıdır.

Eğitim Programı

Madde 19 : Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir “Yıllık Eğitim Programı” hazırlanmalıdır.

4.BÖLÜM

GENEL GÜVENLİK KURALLARI

GENEL KURALLAR

Madde 20 Çalışan her eleman çalıştığı görevde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerinin, görevin devamı süresince titizlikle uygulanmasından öncelikle kendisi sorumlu olacaktır.

Madde 21 -     Maddi kayıpların önlenmesi veya iş süresinin kısalması için olsa bile gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınmadan herhangi bir işe girişmek kesinlikle yasaktır.

Madde 22 -     Personel görev yerini izinsiz terketmeyecektir.

Madde 23 -     Personel görev veya çalışma güzergahı haricindeki iş yeri ünitelerine izinsiz girmeyecektir.

Madde 24 - Kişiye ve ekibe, işinde gerek duyulacak her türlü koruyucu malzeme ve teçhizat tutanakla verilecek ve bu teçhizatın kullanılması öğretilecektir. Verilmiş ve kullanımı öğretilmiş koruyucu teçhizatın kullanılmasından, temizlenmesinden ve korunmasından ilgili elemanlar ve ekip şefi sorumlu olacaktır.

Madde 25 -     Her ne surette olursa olsun iş yerinde iş kazasına ve yangına sebebiyet verecek hareketlerde bulunulmayacak, yangın halinde itfaiye ve ilgililere haber verilecektir.

Madde 26 -     Ünite dahilinde ve çalışma sahasında uyarı ve tehlike levhalarına kesinlikle uyulacaktır.

Madde 27 -     Bütün çalışmalar tesis, işletme ve bakım talimatları doğrultusunda yapılacaktır.

Madde 28 -     Üzerinde bakım-onarım yapılan kısımların altında, güvenlik tedbiri almadan bulunulmayacaktır.

Madde 29 - İşin yapılması sırasında ortaya çıkan malzeme, inşaat ve hafriyat artığı, yağlı–kirli temizlik maddeleri, varil, izolasyon malzemeleri vb. maddelerin, işin bitiminden veya yapılış süresi içinde atılmasından, toplanmasından, depolanmasından veya imha edilmesinden işi yapan ekip şefi veya şahıslar sorumlu olacaktır.

Madde 30 -     Yetkililerce, iş ve hizmet gereği kullanılmasına izin verilen iş yerleri dışındaki kısım ve binalarda elektrik sobası, elektrik ocağı, elektrikli çaydanlık vb. elektrik gereçleri kullanılmayacaktır.

Madde 31 -     Çalışan makinaların ve aparatlarının temizliği o tesisatı işletmekle sorumlu olan personel tarafından yapılacaktır.

Madde 32 -     Gereğinden fazla veya kullanılmayan malzemeler çalışılan yerlerde bulundurulmayacaktır.

Madde 33 -     İş elbiseleri makinaların çalışan  kısımlarına girecek veya takılacak şekilde bol ve yırtık olmayacaktır.

Madde 34 -     Koruyucu tertibatın kaldırılmasını gerektiren hallerde; bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için makine durduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra koruyucu tertibat kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edilecektir.

Madde 35 -     İşyerlerinde tesisat durdurulmadan yapılması gereken bakım ve onarım işleri, yetkili amir gözetiminde ve güvenlik tedbirleri alınarak yapılacaktır.

Madde 36 -      Yapılan bütün bakım-onarım-işletme çalışmalarında, yapılacak iş güvenliği tedbirleri teyide (kayda) bağlanacaktır.

Madde 37 -     İçinde aşındırıcı, yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap, sarnıç, kuyu, havuz ve depoların ağızları, döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa, bunların kenarları sağlam korkuluklarla çevrilecek veya kapakla örtülecektir.

Madde 38 -     Tüm güvenlik önlemleri alınmasına rağmen olağan dışı nedenlerle herhangi bir işin sonucu şüpheli ise, durum en yakın amire duyurulacaktır.

Madde 39 -     Gezici ekiplerde ve sabit işyerlerinde yönetmeliğin ekler bölümünde listesi verilen İş Güvenliği ve İlk Yardım malzemeleri her an kullanmaya hazır halde bulundurulacaktır.

Madde 40 -     Yetkili amirin bilgisi dışında tehlike uyarı levhaları ile kartların yerleri değiştirilmeyecektir.

Madde 41 -     Günlük çalışmaların başında ve sonunda, bütün iş güvenliği malzemeleri ve diğer aletler ekip şefi tarafından kontrol edilecektir. Kullanılmasında sakınca görülenler tamir edilmek üzere ayrılacak veya yenisi ile değiştirilmek üzere en yakın amire bildirilecektir.

Madde 42 -     Kapsamına giren her şahsa bu Yönetmelik imza karşılığında verilir ve alındı belgesi ilgilinin özlük dosyasında saklanır. Yönetmeliği alan herkes güvenlik kurallarına uyacak ve anlamadığı noktalar hakkında en yakın amirinden bilgi alacaktır.

Madde 43 -     İş Güvenliği gerektiren çalışmalar sırasında alet ve malzeme düşebilecek saha dahilinde veya civarındaki enerjili tesislerin patlaması sonucunda parça tesiri muhtemel olan yerlerde bulunan kimseler baret giyeceklerdir.

Madde 44 -     Çalışmalara başlamadan önce, üzerinde çalışılacak tesisatı enerjilemesi için muhtemel olan, her gerilimdeki kesici ve ayırıcıların açık durumda olmaları sağlanacak ve çalışma süresince bu durumu koruyacak önlemler alınacaktır.

Madde 45 -     Ekip şefinin veya sorumlusunun ihtiyaç göreceği hallerde kumanda mekanizmalarına ait beslemenin (elektrik veya basınçlı hava vb) kesilmesi, kilitlenmesi sağlanacak ve kesicilere ait özel basınçlı hava tankları boşaltılacaktır.

Madde 46 -     Atölye ve laboratuvarlardaki O.G. ve Y.G. deneylerinde atölye veya laboratuvar sorumlusu bizzat bulunacaktır.

KAZALARIN ÖNLENMESİ

Madde 47 -      Elektrik tesisatındaki tüm değişiklikler yetkili amirin onayından sonra yapılacaktır.

Madde 48 -     Teçhizatta yapılacak çalışmalarda kullanılan araç gereç ve aletlerin bu işi yapmaya uygun ve güvenli olmasına dikkat edilecektir.

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

Madde 49 -     Seyyar el lambalarının giriş telleri ile duyu tamamen örten yalıtkan bir sap üzerine tespit edilmiş koruyucu ile donatılması şarttır. Bu tertibatın alınmadığı seyyar lambalar kullanılmayacaktır.

Madde 50 -     El ile taşınan aletlerde kullanılacak kabloların iletkenleri çok telli olup, önce birer birer izole edilmiş sonra hepsi birden yalıtkan kılıf içine alınmış olacaktır.

Madde 51 -     Portatif elektrikli el aletlerinin küçük gerilim ile veya bir güvenlik trafosundan (izole trafodan 1/1) beslenmeleri şarttır. Bunların temin edilmediği  veya mecbur kalındığı durumlarda (doğrudan  şebekeden beslenmeleri halinde);

- İzole eldiven giyilecek,

- İzole ızgara üzerinde çalışılacak,

- Uygun topraklama yapılacaktır.

BOYA İŞLERİ

Madde 52 -  Tabanca Boyası:

1-Püskürtme yolu ile boya yapılırken sigara içilmeyecektir.

2-Çıplak alevli ocaklar kullanılmayacaktır.

3-Boyanmış cisimlerin gelişi güzel usullerle kurutulması çabuklaştırılmayacaktır.

4-Eski boyaların çıkarılma ve temizleme işleri için açık alevli veya parlayıcı maddeler kullanılması tehlikelidir. Bu iş için boya fabrikalarının imal ettiği özel boya çözücüler kullanma talimatlarına göre kullanılacak, veya boya mekanik olarak temizlenecektir.

5-Rüzgarlı yerlerde, sırt rüzgara dönük olarak çalışılacaktır.

6-Boyama işlemi kapalı alan içinde yapılıyorsa, ortam havalandırılacak ve gerekli koruyucu malzeme kullanılacaktır.

7-Otomobil üzerinde boyama işlemi yaparken önceden benzin deposunu boşaltmadan ve akümülatör bataryasının kutuplarını çıkarmadan çalışılmayacaktır.

8-Kirli  artıklar sık sık boşaltılan kapalı madeni kutularda toplanacaktır.

9-Bez parçası vs. yabancı maddeler yerlere atılmayacaktır.

10-Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir.

11-Eller benzin veya boya eriticilerle yıkanmayacaktır.

Madde 53 -  Kapalı kaplarda yapılan boyama veya boya temizleme işlerinde alınacak önlemler;

1-Tam yüz maskesi veya hava beslemeli bir başlık giyilecektir.

2-Tank veya depoya girmeden önce içerideki havanın solunuma elverişli olduğundan emin olunacaktır.

3-Tanklarda buharlı tankın dibinden toplayan havalandırma düzeni kullanılacaktır.

4-Fenalık hissedilince hiç zaman kaybetmeden bulunulan yerden çıkılacaktır.

5-Boyama işlemlerinde uygun sağlık önlemleri alınacaktır (Duş, gözlerin iyice yıkanması vb.)

KALDIRMA MAKİNALARININ TEÇHİZATLARINDA VE KULLANILMASINDA UYULMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Madde 54 -  Kaldırma makinalarının çelik halat uçları, tambur içine sağlam bir şekilde bağlanmalı ve halat üzerindeki  kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az iki devir yapacak boyda  halat sarılı olacaktır.

Madde 55 -  Elektrikli veya basınçlı hava ile çalışan ve yerden kumanda edilen kaldırma makinalarının manevra halatlarında, dolaşmalarını önleyecek gerekli önlemler alınacaktır.

Madde 56 -  Vinç kancalarında emniyet mandalı bulunacaktır. En ağır yük için kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin, kancalarının ve yüke bağlanan mapaların U kilidi güvenlik katsayısı ise en az 5 olmalıdır. Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları %5 den fazla uzadıklarında ve halka kalınlıklarının ¼ ünü geçen bir aşınma meydana geldiğinde bunlar kullanılmayacaktır.

Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde, düğüm ve büklüm olmayacaktır.

Çelik halatların güvenlik katsayısı ise 6 dan aşağı olmamalıdır. Halatların ek yerleri, halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanacaktır.

Madde 57 -  Sert ve köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle yükler arası uygun yastıklarla beslenecektir. Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak, cıvatalarla tutturulacaktır.

Madde 58 -  Elektrikle çalışan kaldırma makinalarında belirtilen üst ve alt noktalara gelindiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik şekilde frenleyecek bir sistem bulunacaktır.

Madde 59 -  Raylı vinçlerin yükseltmeyi sınırlayıcı sistemi, doğrudan doğruya vincin kasnağı veya kancası tarafından harekete geçirilen uygun akım kesme sistemi ve yükün beklenmedik bir anda inmesini önleyebilecek şekilde yapılmış olmalıdır. Bu sistem, vincin fren donanımına bağlı olarak çalışacak ve raylı vinç operatörleri çalışmaya başlamadan önce ve çalışmanın bitiminde bu sistemi çalıştırarak kontrol edecektir.

Madde 60 -  Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrol edilecektir. Çelik halatların, zincirlerin, kancaların, sapanların, kasnakların, frenlerin ve otomatik durdurucuların fiziki durumları, yetkili bir teknik eleman tarafından üç ayda bir, bütünü ile kontrol edilerek bir kontrol belgesi düzenlenecek ve işyerindeki dosyasında muhafaza edilecektir

Madde 61 -  Kaldırma makinalarında yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, belirlenecek kişiler tarafından verilecek işaretlere göre yapılacaktır.

Madde 62 -  Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu  durumlarda manevralar görevlendirilecek sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak, yük sallanmalarına ve yükün tehlikeli durumuna karşı gerekli önlemler alınacaktır.

Madde 63 -  İndirilen bir yükün altından sapan halatlarının çekilmesi için kumanda vermeden önce işaretçi ve diğer çalışanların güvenliği sağlanacaktır.

Madde 64-  Operatörler kaldırma makinalarında bir yük asılı iken makinalarının başından ayrılmayacaktır.

Madde 65 -  Kaldırma makinalarının yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları uygun bir yükseklikte tutacaklardır.

Madde 66 -  Bir kaldırma ve gerdirme aparatına üzerinde yazılı azami yükten fazla yük yüklenmeyecektir.

Madde 67 -  Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların her iki başında ve en az  tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar bulunacak, köprülü ve asma vinçlerin köprü ve vinç arabası tekerleklerinde, uygun el, kol ve ayak koruyucuları bulunacaktır.

Madde 68 -  Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı serbest olarak tutulacak ve bu bölümler en az 75 cm. eninde olacaktır.

Madde 69 -  Yüklerin vinçlere asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi veya işçiler  yüklerin önünde giderek ray makaslarını kontrol edecek ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele çarpmayacak bir yükseklikte taşınmasını sağlayacaktır.

BASINÇLI KAPLAR

Madde 70 -  Basınçlı kaplar üzerinde emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre, gibi kontrol cihazları bulunacaktır. Emniyet supabı ayar değeri değiştirilmeyecektir.

Madde 71 -  Paralel çalışan basınçlı kapların giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenecektir.

Madde 72 -  Emniyet supaplarında yoğunlaşmaya karşı blöf vanaları bulunacaktır.

Madde 73 -  Basınçlı kapların yılda bir defa yetkili personel tarafından periyodik kontrolü yapılacak, bir kontrol belgesi düzenlenip iş yerindeki dosyasında muhafaza edilecektir (Ek:14).

Madde 74 -  Kompresörler yılda bir defa yetkili personel tarafından teste tabi tutulacak, bir kontrol belgesi düzenlenip iş yerindeki dosyasında muhafaza edilecektir.

ISI ÜRETİM MERKEZLERİ VE TESİSLERİ

Madde 75 -  Sıvı yakıtların depolanması için kullanılan ana yakıt tankları hiçbir zaman kazan dairesi içinde bulunmayacaktır.

Madde 76 -  Yakıt tankları korozyona karşı boyanacak, su ve tortular periyodik olarak boşaltılacaktır.

Madde 77 -  Isı üretim merkezlerinin aydınlatma lambaları etanj olacaktır.

Madde 78 -  Kazanların susuz kalmasını önlemek için kazan üzerinde en az iki adet su seviye göstergesi olacak, bunlardan en az bir tanesi camdan yapılacak ve kırılmaması için koruyucu içine alınacaktır.

Su düzey göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlanacak, azami ve asgari su düzeyini gösterecek şekilde işaretlenecektir.

Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan basınçlarına uygun birer adet vana  (musluk) konulacaktır.

Madde 79 -  Kazandaki su düzeyini kontrol altında tutmak için, kazandaki su düzeyine bağlı olarak besleme pompasını açıp kapamaya, su düzeyi asgariye düştüğü zaman brülörü veya yakıcıları durdurmaya ve güvenlik cihazına sinyal vermeye yarayan otomatik su düzey kontrol aygıtları kullanılacaktır.

Madde 80 -  Kazanlardaki suyun düzenli olarak beslenmesini sağlayacak besleme regleleri kullanılacaktır.

Madde 81 -  Kazanların susuz kalması halinde kazanın işletme bakım talimatına göre işlem yapılacaktır.

Madde 82 -  Kazanlar, emniyetli bir şekilde çalıştırılmaları  için gerekli olan ölçü aleti, kumanda ve koruma sistemleri ile donatılacaktır. Konulan tüm ölçü aleti ve kumanda aletlerinin periyodik kontrolü yapılacak ve sağlıklı çalışması sağlanacaktır. Ölçü aletlerinde en yüksek ve en düşük çalışma şartları işaretlenecektir.

Madde 83 -  Kazan işletme basıncının, proje basıncı üzerine çıkmasını önlemek için en az bir tane manometre ve en az iki adet güvenlik ventili çalışır durumda olacaktır.

Madde 84 -  Manometre, çalışma basıncının iki katını gösterecek ve en yüksek çalışma basıncı kırmızı bir çizgi ile işaretlenecektir. Manometre, işletme personelinin rahatlıkla okuyabileceği yerde olacaktır.

Madde 85 -  Güvenlik ventili doğrudan doğruya kazana bağlantılı olacak, kazanla güvenlik ventili arasında bağlantı borusu üzerinde buharın geçmesini önleyecek valf veya başka benzeri hiçbir engel bulunmayacaktır.

Madde 86 -  Emniyet supapları fazla basınçtan dolayı çıkan buharı atarken çalışanlara zarar vermeyecek şekilde donatılacaktır.

Madde 87 -  Kazan emniyet supaplarının ayarı değiştirildikçe veya kazanların üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce veya yılda bir defa periyodik testleri yapılacaktır.

Madde 88 -  Kazanlar her ateşlemeden önce, yeteri kadar havalandırılacaktır.

Madde 89 -  Kazan ve kazan yardımcı tesisatlarının işletme çalışmaları, işletme  talimatları gereğince kontrol altında tutulacaktır.

Madde 90 -  Kazan dairelerine; sorumlu, ilgili,  yetkili ve görevlendirilen personelden başka kimse girmeyecektir.

Madde 91 -  Buhar kazanlarında çalışan personel, yetkili teknik amirin müsaadesi olmadıkça herhangi bir emniyet teçhizatının ayarını değiştirmeyecek veya değiştirilmesine müsaade etmeyecektir.

Madde 92 -  Kazan ve yardımcı tesislerinde bulunan bütün ölçü aparatlarının yerleri ve ayarları yetkili amirin müsaadesi olmadan değiştirilmeyecektir.

Madde 93 -  Kazanlarda katı yakıt kullanılması halinde linyit ve taş kömürleri depolarında, kömürlerin kendiliğinden yanmasını önlemek için istifte durma süreleri fazla tutulmayacaktır.

TAKIM TEZGAHLARINDA  ÇALIŞMA

Madde 94 -  Tezgahlarda, işletme esnasında aşağıdaki güvenlik önlemleri alınacaktır;

1-Yapılacak işe uygun alet kullanılacaktır.

2-İşlenecek parçalar düzgün bir biçimde sıralanacak ve makinanın etrafı boşaltılacaktır.

3-İşlenecek parça tezgaha güvenli bir şekilde bağlanacaktır.

4-Çalışma sırasında yüzük, kolye ve saat gibi takılar takılmayacaktır.

5-Tezgahın yakınında çalışanlara parça veya demir talaşlarının fırlamamasına dikkat edilecektir.

6-Takım tezgahları yetkili elemanlarca çalıştırılacak ve kullanılacaktır.

7-Makina koruyucularının yerinde olmasına dikkat edilecektir.

8-Elektrikli makinalar topraklanacaktır.

9-Makinanın yağlama ve temizleme işlemi makine durduktan sonra gerçekleştirilecektir.

10-Hareket halindeki parçalar elle durdurulmayacaktır.

11-Bol veya iliklenmemiş elbiselerle ve başlıksız uzun saç-sakalla çalışılmayacaktır.

Madde 95 -  Ayak pedalı ile kumanda edilen pres, şahmerdan, giyotin makaslar ve bunun gibi takım tezgahlarının pedalları emniyet altına alınacaktır.

Madde 96-  Talaş kaldırma makinalarında, talaş fırlamalarına karşı koruyucular kullanacaktır.

Madde 97 -  Sabit ve seyyar taşlama aletleri, koruyucusuz kullanılmayacaktır.

Madde 98 -  Talaş kaldırma makinalarında, tezgaha bağlanan parçalar tezgahtan dışarı taştıkları zaman, dışarı taşan kısımların personele veya çevreye zarar vermesini önleyecek koruyucu tedbirler alınacaktır.

Madde 99 -  Her makina ve tezgahta, talaş kaldıran, şekillendiren, ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan yerler gibi operasyon noktası denilen bölgeler, herhangi bir kazanın meydana gelmesini önleyecek şekilde korunacak ve bunun için gerekli tedbirler alınacaktır.

Madde 100 -  İmalat ve takım tezgahlarında talaş kaldıran takımlar, bağlamalar ve işlenen parçalar tezgah çalışırken sökülüp takılmayacak, ayar yapılmayacak ve gevşetilmeyecektir.

Madde 101 -  Delen, kesen, talaş kaldıran tezgahların devir sayıları işlenecek malzemenin cinsine ve yapılacak işin niteliğine göre seçilecektir.

Madde 102 -  Tezgahlarda meydana gelen demir talaşları, tozları veya kırıkları el ile temizlenmeyecektir.

KAYNAK İŞLERİ

Madde 103 -  Kaynak yapmaya başlamadan önce her seferinde kaynak cihazı ile cihazın herhangi bir yerinde bozukluk, ek yerlerinde hasar, gaz ve elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir.

Madde 104 -  Kaynak makinasının kabloları sağlam ve güvenli bir şekilde bağlanacaktır.

Madde 105-  Topraklama ucuna topraklama kablosu bağlanacaktır.

Madde 106 -  Dönüş kablosu veya topraklama kablosu kaynak yapılacak parçaya bir topraklama klemensi ile sıkı bir şekilde bağlanacaktır.

Madde 107 -  Besleme kablolarının kısa olmasına özen gösterilecek ve rulo halinde iken kullanılmayacaktır.

Madde 108 -  Kaynak atölyelerinde kaynak masası alttan hava emişli olarak donatılarak tesis edilmiş olacak ve kaynak parçaları ile kaynak ışığını geçirmeyen paravanlar kullanılacaktır.

Çalışan kişi işe uygun önlük, tozluk, eldiven, ayakkabı, gözlük veya maske ile korunacaktır.

Madde 109 -  Çalışma ortamı dar bir yerde ise veya boyalı demirler üzerinde çalışma yapılıyorsa, çalışma ortamı iyice havalandırılacak veya maske takılacaktır.

Madde 110 -  Yağlı bir ortamda veya makine yağ- ları ile çok kirlenmiş elbiselerle kaynak yapılmayacaktır.

Madde 111 -  Kaynak işleri sırasında havayı temizlemek için oksijen kullanılmayacak, bunun yerine geniş çaplı bir havalandırma yapılacaktır.

Madde 112 -  Kapalı kaplar içinde çalışırken kaynak makinası dışarıda bir yardımcının gözetiminde bırakılacaktır. Ortam iyice havalandırılacak ve gerektiğinde kaynakçıya hava beslemeli maske kullandırılacaktır.

Madde 113 -  İçinde parlayıcı ve uçucu maddeler bulunan kaplar üzerinde kaynak işlemi yapılmayacaktır.

Madde 114 -  Oksi-asetilen kaynağı ile kesme işlemi yapılırken kesme yönü oksi-asetilen tüp grubuna doğru olmayacaktır.

Madde 115 -  Kaynak makinası üzerinde yapılacak değişiklikten önce elektrik kesilecektir.

Kaynak makinalarının temizlenmesi, tamiri, bakım veya çalışma yerinin değiştirilmesi sırasında makinaların elektrik tesisatı ile irtibatı kesilecektir

Madde 116 -  Oksijen gazı ile yağlı maddelerin temasına kesinlikle mani olunacaktır.

Madde 117 -  Yanıcı ve parlayıcı maddelerin yakınında kaynak yapılmayacaktır.

Madde 118 -  Kaynak yapılan yerlerde kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka (ayrı cins olsa bile) gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.

Madde 119 -  Manometreler sağlam olacaktır.

Madde 120 -  Hortum ve hortum bağlantıları sağlam olacaktır.

Madde 121 -  Kullanılan gaza göre hortum seçilecek ve renkleri belirlenecektir.

Madde 122 -  Kıvılcım ve maden parçacıklarının fırlamasına karşı gözlük takılacaktır.

Madde 123 -  Yangın ihtimaline karşı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme aleti kaynak yerinin yakınında bulundurulacaktır.

TÜPLER

Madde 124 -  Tüplerde kullanılan gazlar şunlardır:

| -Yangın söndürmede | :Karbondioksit, |
| --- | --- |
| -Kaynak ve kesme işlerinde | :Oksijen, Karışım, Argon ve yanıcı gaz olarak propan, bütan gazı vs. dir |

Madde 125 -  Tüplerin işaretlenmesi :Tüpler nizami renklerle birbirinden ayrılırlar.

-Oksijen Tüpü      :     Mavi

-Asetilen Tüpü     :     Sarı

-Azot       Tüpü    :     Yeşil

-Hidrojen Tüpü    :     Kırmızı

-Basınçlı Hava     :     Açık Mavi

-Karbon   Gazı     :     Kırmızı

Madde 126 -  Gaz Tüplerinin Stok Edilmeleri:

1-Depodaki oksijen tüpleri diğer gaz tüplerinden ayrı bir yerde tutulacaktır.

2-Tüpler dik ve duvara bağlı, göz veya raflara sıralanmış biçimde stok edilecektir.

3-Çıplak alevle gaz tüplerinin bulunduğu depoya girilmeyecek ve sigara içilmeyecek, tüp depoları sürekli havalandırılacaktır.

Madde 127 -  Tüplerin El ile Taşınması:

1-Tüplerin kısa mesafelerde yer değiştirilmesinde özel kancalar kullanılacak veya tüpe dibi üzerinde daireler çizdirilecektir.

2-Tüplerin uzun mesafelere taşınmaları durumunda, tüpler bağlanacak ve arabaya sağlam bir biçimde yerleştirilecektir.

3-Valflerin zedelenmemesi için yer değiştirmeden önce tüplerin başlıkları takılacaktır.

4-Tüpler, aşındırıcı ve yakıcı  (Korozif) maddelerden korunacaktır.

5-Tüpler, taşınma sırasında yerde sürüklenmeyecek ve yuvarlanmayacaktır.

6-Tüpler, güneş veya diğer ısı kaynaklarının etkisi altında bırakılmayacaktır.

7-Tüpler, destek, rulo veya takoz olarak kullanılmayacaktır.

8-Tüpler, dik ve sıkı bir biçimde bağlanacak veya bir araba ya da destek üzerinde eğik tutulacaktır.

9-Uzun süren bir çalışma sonunda tüplerin valfleri kapatılacaktır (Üfleçte açık kalabilir).

10-Dedantör tüpe monte edilmeden önce vidasının gevşetilip, gevşetilmediği kontrol edilecektir.

11-Normlanmış renkler uygulanacaktır.

12-Özel irtibatlar kullanılacak, bu irtibatlar manşonlarla tespit edilecek, bağ veya takviye çemberi ile tutturulacaktır.

13-Tüpler normal kullanımların dışında kullanılmayacaktır.

14-Tüp veya aksesuarlar üzerinde değişiklik ile tüpler üzerinde bakım işleri ve boyama yapılmayacaktır.

15-Oksijen tüpü vanaları ve şalama muslukları yağlanmayacak ve yağlı paçavralarla açıp kapanmayacaktır.

16-Tüplerdeki kaçaklar alevle aranmayacaktır.

17-Tüplerdeki kaçaklar güneş ve ısıya olduğu gibi korozif maddeler ile şokların etkisi altında bırakılmayacaktır.

18-Dedantörün kar ve buzu alevle eritilmeyecektir.

19-Oksijen gazı, malzemeyi temizlemek ve üflemek için kullanılmayacaktır.

20-Oksijen gazı, dizel motorları çalıştırmak için kullanılmayacaktır.

21-Yangın halinde ve yangın söndükten sonra ısıtılan asetilen tüpü bol su ile uzun bir süre ıslatılarak soğutulacaktır.

22-Alçak basınçta gaz çıkışını hızlandırmak için asetilen tüpleri ısıtılmayacaktır.

23-Çalışma yerinde ve çevresinde sigara içilmeyecektir.

Madde 128 -  Oksijen asetilen  vb. kaynak işlerinde kullanılan basınçlı tüplerin, ilgili ve yetkili firmasına peryodik basınç testi yaptırılacaktır. Test föyleri ünitelerde muhafaza edilecektir.

Madde 129 -  Kaynak tüpleri üzerinde test tarihi, test basıncı, ağırlığı vb. değerler bulunacaktır.

AMBAR VE DEPOLAMA İŞLERİ

Madde 130 -  Ambar ve depolama işlerinde;

1-Yerler daima temiz tutulacaktır,

2-Yağ ve yanıcı madde birikintilerine yer verilmeyecektir,

3-Ambarlarda sigara içilmeyecektir,

4-Ambarın giriş-çıkış kapıları, imdat kapıları, yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerler, su alma yerleri ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerlerin önleri herhangi bir şekilde kapatılmayacaktır.

Madde 131 -  Yüklerin Kaldırılması Taşınması ve Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar;

1-Malzeme yüklenir veya  boşaltılırken dikkatli bir biçimde ve yavaşça yerine konulacaktır.

2-Malzeme yere bırakılırken kalın takozlar koyarak el ve ayaklar korunacaktır.

3-Uzun parçalar taşınırken, uzun parçanın ön ucunun bir insan boyundan daha yukarda olmasına dikkat edilecektir.

4-Tercihen madeni gözlü raflar ve dolaplar kullanılacaktır.

5-Rafın gözleri kapasitesinin üzerinde doldurulmayacaktır.

6-Yerleştirme sırasında en ağır parçalar en alt rafa konulacak ve ağırlık sırasına göre de aşağıdan yukarıya doğru yerleştirilecektir.

7-İçinde parlayıcı–patlayıcı madde bulunan yere açık ateşle girilmeyecek ve burada sigara içilmeyecektir.

8-Parlayıcı ve yanıcı kimyasal maddelerin bulunduğu depo güneşin ısı ve ışığından korunacak ve iyice havalandırılacaktır.

9-Depolarda gerekli güvenlik önlemi alınmadan bakım ve onarım işlemleri yapılmayacaktır.

YAPI İŞLERİ

Madde 132 -  Yapı alanı içinde tehlikeli kısımlar açıkça sınırlandırılacak, görünür şekilde uyarı levhaları konularak geceleri ışıklandırılacaktır.

Madde 133 -  Kazaya neden olacak ve çalışanları tehlikeli duruma sokacak şekilde malzeme istif edilmeyecektir.

Madde 134 -  Yüksekliği fazla olan yerlerde çalışanlara emniyet kemeri ve baret verilerek kullanmaları sağlanacaktır.

Madde 135 -  Yağışlı ve rüzgarlı ortamda çatı ve iskelede çalışılmayacaktır.

Madde 136 -  Kazı esnasında kaymaya engel olmak için yumuşak zeminlerde iksa kullanılacaktır.

Madde 137 -  Yapı iskeleleri sorumlu ve yetkili teknik bir elemanın gözetimi altında yaptırılacaktır.

Madde 138 -  İskelelerin taşıyabileceği yük miktarını gösteren levha görünen bir yere asılacaktır.

Madde 139 -  İskelelerin duvardan açıklığı fazla olmayacaktır.

Madde 140-  İskelelerde görülen arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımları kuvvetlendirilecek veya yenileri ile değiştirilecektir.

İskeleler üzerinde geçişe engel olan malzemeler bırakılmayacaktır.

Madde 141 -  İskele sökülmesine en üst kısımdan başlanacak, sökülmüş olan malzeme aşağıya doğrudan atılmayacak, dengeli bir şekilde indirilecektir.

Madde 142 -  Çatılar üzerindeki çalışmalarda emniyet kemeri, merdiven veya benzeri  aletler kullanılacaktır. Emniyet kemeri sağlam mesnetlere bağlanacaktır. Merdiven ve benzeri araçları mukavemeti az satıhları geçmede kullanırken sağlam noktaları tespit edilerek o noktalara konulacaktır.

Madde 143 -  Dört basamaktan fazla olan her sabit merdivende korkuluk ve tırabzan bulunacaktır.

Madde 144 -  Genişliği 225 cm.yi aşan sabit merdivenlerin ortalarında ayrıca bir tırabzan bulunacaktır.

Madde 145 -  Merdivenlerin korkulukları, ahşap, boru veya metal profilli malzemeden yapılacak ve yüzeyleri pürüzlü, köşeleri keskin olmayacaktır.

Madde 146 -  Bakım onarım ve kontrol için iş yerinde kullanılan merdivenlerin genişliği 55 cm. den dar olmayacak merdiven üst noktasının izdüşümü ile alt ayağı arasındaki mesafe merdiven boyunun  ¼  oranında olacaktır.

Madde 147 -  Bakım, onarım ve kontrol işlerinde kullanılacak seyyar el merdivenleri sağlam ve uygun uzunlukta olacaktır. Yanlarına tahta çakılmak sureti ile veya benzeri bir şekilde sonradan boyları uzatılmış olmayacaktır. Basamakları noksan, çatlak, kırık, yerinden oynamış olmayacaktır. Seyyar ahşap merdivenler hiçbir zaman boyanmayacaktır.

Madde 148 -  Çift el merdivenleri; ayakların birbirinden ayrılmaması için her iki yanından çengelli demir çubuk veya zincir ile bağlanacaktır.

Madde 149 -  Seyyar merdivenle çalışırken üst kısmı kaymayacak ve sallanmayacak durumda tespit edilmiş olacak veya yerden bir kişi tarafından tutulacaktır.

YANGINA KARŞI ÖNCEDEN ALINACAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Madde 150 -  Fabrikamızda bulunan ve daha önce hazırlanan Yangın Güvenlik Talimatı kuralları uygulanacaktır.

SAĞLIK

Madde 150 -  Personelin tamamı, kurumdaki görevli doktorların her türlü muayene ve aşı için tespit edilen yer ve zamanda hazır bulunacak, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Hükümlerine uyacak ve kendi sağlığını koruma hususunda azami derecede dikkatli olacaktır.

Madde 151 -  Periyodik veya periyodik olmayan sağlık kontrol ve muayenesinden geçirilen her personel için bir sağlık sicil kartı tanzim edilecek, yapılan kontrol ve muayene neticeleri bu karta işlenecek, kartın tanzimi, muhafazası ve gerektiğinde ilgili makamlara ibrazı sağlık servisi yetkililerinin sorumluluğunda olacaktır.

Madde 152 -  Personel çalışma yerinin özelliklerine göre peryodik kontrollere tabi tutulacaktır.

Madde 153 -  Yemek kapları gelişi güzel atılıp, başka maksatlar için kullanılmayacak, bütün personel sağlığı için bu hususa dikkat edecek, uymayanları uyarmak veya yetkililere bildirmekle görevli olacaktır.

KİŞİSEL KORUYUCULAR VE İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

Madde 154 -  ANATAMİR’da, çalışanların ve işlerin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli koruyucu alet ve ekipman her işyerindeki ünite amirlerince sağlanacaktır.

Madde 155 -  Temin edilen  koruyucu alet ve ekipmanların her an kullanılabilir durumda bulundurulması çalışanlarca sağlanacaktır.

Madde 156 -  Çalışanlar verilen kişisel koruyucuları ve iş güvenliği malzemelerini kullanmak zorundadır.

Madde 157 -  Kişisel koruyucular işe başlamadan önce mutlaka kontrol edilecektir. Uygun durumda bulunmayan koruyucular rapor edilerek yenisi ile değiştirilecektir.

Madde 158 -  Koruyucu alet ve ekipmanlar TSE, TSEK veya uluslar arası standartlara uygun olacaklardır.

Madde 159 -  Baş korumasının gerektiği tüm yerlerde işin niteliğine uygun olarak, baret, kask, miğfer, başlık, saç fileleri veya şapkalardan biri tercih edilerek kullanılacaktır.

Madde 160 -  Işınlardan, ışıktan, ısıdan, parçacıklardan, tozdan, kardan ve tehlikeli ortamlardan gözü korumak amacı ile göze uygun kafes , gölgelik, maske veya gözlük mutlaka kullanılacaktır.

Madde 161 -  İnsan sağlığına zarar verebilecek gaz ve toz kaçaklarının bulunduğu yerlerde çalışacak olanlar, filtre edilmiş veya temiz hava vererek çalışma ortamı hazırlayan maskeler kullanacaklardır.

Madde 162 -  80 desibelin üzerinde ses ve gürültü olan yerlerde çalışan kişi, kulaklarını koruması için kulaklık veya kulak tıkaçlarını mutlaka kullanacaktır.

Madde 163 -  Çalışma sırasında, çalışanlar, ellerini elektrik çarpmalarına, kaynak arklarına, ezilmelere, cisim batmalarına, ısıya, kimyasal maddelere, asitlere, bazlara vb. etkenlere karşı koruyan eldivenler kullanacaktır.

Madde 164 -  Elektrik bulunan veya bulunma ihtimali olan yerlerde gerilim kademelerine uygun olmak şartı ile izole eldiven kullanılacaktır.

a)Kesici ve ayırıcıları açar veya kapatırken,

b)Sigorta değiştirirken,

c)Hata gerilim olup olmadığını kontrol ederken,

d)Topraklama ve kısa devre yaparken,

e)Laboratuar da yapılan gerilimli çalışmalarda,

f)Bunların dışında, amirlerin ihtiyaç duyduğu veya çalışanın kullanılmasını istediği durumlarda mutlaka eldiven kullanılacaktır.

g)Tek başına izole eldivenler ile enerjili yere kesinlikle temas edilmeyecektir.

Madde 165 -  İzole eldivenlerin bakım ve kontrolü;

a)Eldivenler sık sık (Her eldivenin alındığı firmaca belirlenen şekilde ) temizlenecektir,

b)Yağ ile eldivenlerin teması önlenecektir,

c)Eldivenlerde  kaçak olup olmadığı uygun test metodu ile kontrol edilecektir,

d)Kauçuk eldivenler kesici cisimlerle temas ettirilmeyeceklerdir,

e)Çalışanlar eldiven kullanırken eldivene zarar verecek yüzük takmayacaklardır,

f)İzole eldivenler pudralanarak lastik torba içinde saklanacaktır.

Madde 166 -  Yüksek yerlerde yapılan (Direk, kule, iskele, vb) çalışmalarda düşmeye karşı amaca uygun emniyet kemeri kullanılacaktır.

Madde 167 -  Ağır ve yuvarlanabilen malzemenin kaldırılıp taşındığı, sivri cisim batmalarının olduğu yerlerde mekanik iş ayakkabısı,  Asit, baz ve benzeri kimyasal maddelerle çalışılan yerlerde lastik ve benzeri, maddeden yapılmış ayakkabı,

Elektrik çarpmalarının olabileceği yerlerde, tabanı veya tamamı izole ayakkabı,

Sulu zeminlerde yapılacak çalışmalarda çizme kullanılacaktır.

Madde 168 -  Vücudun dış etkenlere karşı korunması için çalışma sırasında ceket, pantolon, iş tulumu veya iş elbiseleri giyilecektir.

Bu koruyucularda aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

a)Yanma ve parlama tehlikesi bulunan yerlerde; ateşe ve ısıya dayanıklı, alev almayan,

b)Kimyasal maddelerle ve akü odalarındaki çalışmalarda aside ve kimyasal maddelere dayanıklı önlük, ceket, pantolon veya tulum,

c)Elektrik  tesis, işletme, bakım, onarım işleri ve atölyelerde çalışan personel işlerine uygun giyineceklerdir.

5. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürürlülük

Madde 169:  Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

-17-